Утверждена

Решением Совета депутатов

муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области

____________________2017 года

Программа

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области

г. Выборг

Приложение №1

к Решению Совета Депутатов

МО «Город Выборг»

от _______.2017 года № _______

ПРОГРАММА

«Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

на 2017 – 2027 года»

СОДЕРЖАНИЕ

##### Введение

##### 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

##### 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

##### 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

##### 4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

##### 5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского  района Ленинградской области.

##### 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

##### 7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

##### 8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Город Выборг» района Ленинградской области.

##### ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Выборга  — документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения обеспечивает:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории города Выборга

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности — в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов.

ПРОГРАММА «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. на 2017 — 2027 года» разработана на основании следующих документов:

  - Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

  - Устав МО «Город Выборг»  Выборгского района Ленинградской области,

  - Генеральный план города Выборга, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области от 25.11.2009 №17 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры поселения, на основе, социально – экономического и градостроительного развития, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы — развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

##### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Город Выборг» на 2017 – 2027 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. Генеральный план города Выборга. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - денежные средства местного бюджета. - денежные средства областного бюджета. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

##### Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Выборг является муниципальным образованием — городским поселением в составе Выборгского района Ленинградской области. Его официальное наименование — муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, сокращённое наименование — МО «Город Выборг». Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2010 г. № 341 городу Выборгу присвоено почетное звание «Город воинской славы». Муниципальное образование занимает территорию 11 227 га., а с учетом водных объектов 15 550 га.

Численность населения на 01.09.2017 составляет 77 736 чел.

Исторически сложилось, что среди городов Ленинградской области Выборг – один из самых экономически развитых и динамично развивающихся. Это обусловлено его удачным расположением в сочетании с многофункциональностью города Благодаря своему удачному географическому положению – между Ладогой и водами Балтийского моря, Выборг является важным промышленным, транспортным, торговым, туристическим и культурным центром на Северо – Западе России. Морские, железнодорожные, автомобильные пути связывают город с Европой и всем миром. Важнейшие транспортные артерии – федеральная трасса «Скандинавия» и Сайменский канал, который проходит по территории России и Финляндии. В городе расположено несколько крупных предприятий. Велика роль малого бизнеса, в сфере которого занято 47 % экономически активного населения. В последние годы экономика города достигла достаточно высоких социально-экономических показателей: ежегодно растут объем производства в промышленности, производительность труда, уровень заработной платы, активно развивается малый бизнес, стабильно низким сохраняется уровень безработицы. Соответственно растет и доходная часть городского бюджета. В Выборге работают свыше 1300 предприятий и организаций, включая малый и средний бизнес, и почти 5000 индивидуальных предпринимателей. В структуре отраслей экономики ведущую роль играет промышленность. Значимыми отраслями являются также оптовая и розничная торговля, транспортные услуги и операции с недвижимостью.

Крупные и средние организации, расположенные на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

Промышленность

Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»

Карельское ПМЭСфилиал ПАО «ФСК ЕЭС»

АО»Выборгтеплоэнерго»

ОАО «Выборгский водоканал»

Филиал АО «Газпром газораспределение Ленингградская область» в г. Выборге

ПАО «Выборгский судостроительный завод»

АО «Приборостроитель»

АО «Завод «Пирс»

ООО «Трафо»

ООО «Вереск»

ООО «ТехноНиколь– Выборг»

ООО «Роквул- Север»

АО «Выборгское карьероуправление»

ООО «Лентехстром – комплект»

ООО «Союз–В»

Транспорт

ООО «Порт Логистик»

По территории города Выборга проходят следующие значимые автомобильные дороги:

Автомобильные дороги федерального значения:

— Скандинавия;

— подъезд к г. Выборгу №1;

— подъезд к г. Выборгу №2;

— подъезд к МАПП Брусничное

Автомобильные дороги регионального значения:

— Выборг - Смирново;

— Зеленогорск – Приморск — Выборг;

— подъезд к г. Выборгу №3;

— подъезд к п. Кутузово;

— подъезд к п. им. Харитонова;

— Молодежное — Верхнее Черкасово

На территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. для реализации мероприятий адресной целевой программы Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 — 2020 годы» за счет средств местного бюджета  и областного выполняются ряд работ, а именно:

— работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения;

— работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

За счет средств местного бюджета производится оплата за электроэнергию и техническое обслуживание средств организации дорожного движения, сетей уличного освещения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района

Ленинградской области.

| № п/п | Категория | Название | Границы | Площадь кв.м. | Прот-сть м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 категория |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 категория | Крепостная ул. | 30-го Гвардейского Корпуса наб. - Банковский проезд; Банковский проезд - Ленинградский пр-кт; Ленинградский пр-кт - Суворова пр-кт; Суворова пр-кт - Московский пр-кт; Московский пр-кт - Кутузова б-р; Кутузова б-р - Батарейная ул.; Батарейная ул. - Гагарина ул.; | 19 524,00 | 2120 |
| 2 | 1 категория | Кривоносова ул. | Кузнечная ул. - Светогорский пер.; | 10 765,00 | 874 |
| 3 | 1 категория | Круговая ул. | Гагарина ул. - Рубежная ул.; Рубежная ул. - Травяная ул.; Травяная ул. - Большая Каменная ул.; | 10 762,00 | 1191 |
| 4 | 1 категория | Куйбышева ул. | Вокзальная ул. - Онежская ул.; Онежская ул. - Ленинградское ш.; | 18 229,00 | 1546 |
| 5 | 1 категория | Ленина пр-кт | Пионерская ул. - Ленинградский пр-кт; Ленинградский пр-кт - Суворова пр-кт; Суворова пр-кт - Московский пр-кт; Московский пр-кт - Кутузова б-р; Кутузова б-р - Батарейная ул | 13 413,00 | 1264 |
| 6 | 1 категория | Ленинградский пр-кт | Морская Набережная ул. - Крепостная ул.; Крепостная ул. - Ленина пр-кт; Ленина пр-кт - 40-летия ВЛКСМ наб.; 40-летия ВЛКСМ наб. - Железнодорожная ул. | 20 382,00 | 1190 |
| 7 | 1 категория | Ленинградское ш. | Суворова пр-кт - Кутузова б-р; проезд между Лен. шоссе, д. 3 и д. 7 Ленинградское ш. Ленинградского ш. - Московский пр-кт Московского пр-кт; проезд от Лен. шоссе до ул. Промышленной Ленинградское ш. - Промышленная ул.; Кутузова б-р - Батарейная ул.; Батарейная ул. - Приморская ул. | 36 741,00 | 3996 |
| 8 | 1 категория | Мира ул. | Суворова пр-кт - Московский пр-кт; Московский пр-кт - Кутузова б-р; Кутузова б-р - Репина ул. | 3 968,00 | 573 |
| 9 | 1 категория | Московский пр-кт | Данилова ул. - Морская Набережная ул.; Морская Набережная ул. - Крепостная ул.; Крепостная ул. - Ленина пр-кт; Ленина пр-кт - Ленинградское ш. | 14 804,00 | 1243 |
| 10 | 1 категория | Октябрьская ул. | Петровская ул. - Новопоселковая ул. | 7 452,00 | 1266 |
| 11 | 1 категория | Онежская ул. | Кривоносова ул. - Ленинградское ш. | 6 291,00 | 446 |
| 12 | 1 категория | Петровская ул. | Батальонная ул. - Октябрьская ул. | 2 727,00 | 432 |
| 13 | 1 категория | Пионерская ул. | Крепостная ул. - Ленина пр-кт; Ленина пр-кт - 40-летия ВЛКСМ наб. | 3 734,00 | 404 |
| 14 | 1 категория | Пожарная пл. | Госпитальная ул. - Михайловская ул. | 951,00 | 73 |
| 15 | 1 категория | Приморская ул. | Приморское ш. - Гагарина ул.; Победы пр-кт - Ленинградское ш.; Гагарина ул. - Победы пр-кт | 17 159,00 | 1650 |
| 16 | 1 категория | Приморское ш. | Гагарина ул. - Физкультурная ул.; Физкультурная ул. - Балашовское ш.; | 14 854,00 | 1014 |
| 17 | 1 категория | 30-го Гвардейского Корпуса наб. | Пионерская ул. - Крепостная ул. | 6 859,00 | 662 |
| 18 | 1 категория | 40-летия ВЛКСМ наб. | Пионерская ул. - Ленинградский пр-кт | 4 624,00 | 416 |
| 19 | 1 категория | Банковский проезд | Крепостная ул. - Пионерская ул. ; | 592,00 | 99 |
| 20 | 1 категория | Батальонная ул. | Островная ул. - Судостроительная ул. ; | 6 306,00 | 808 |
| 21 | 1 категория | Весенний Поток ул. | Западная ул. - Кузнечная ул.; Промышленная ул. - Западная ул.; | 10 501,00 | 1546 |
| 22 | 1 категория | Вокзальная ул. | Ленинградское ш. - Железнодорожная ул. | 4 942,00 | 430 |
| 23 | 1 категория | Гагарина ул. | Крепостная ул. - Победы пр-кт; проезд между ул. Гагарина и Прим. шоссе Гагарина ул. - Приморское ш.; Победы пр-кт - Приморская ул.; Приморская ул. - Круговая ул. | 26 925,00 | 2087 |
| 24 | 1 категория | Госпитальная ул. | Островная ул. - Пожарная пл. ; | 3 931,00 | 464 |
| 25 | 1 категория | Железнодорожная ул. | от ул. Железнодорожная, д. 5 - Вокзальная ул. ул. Вокзальная; Вокзальная ул. - Онежская ул. | 10 915,00 | 694 |
| 26 | 1 категория | Рубероидная ул. | от дороги через Хельсинский мост - Хельсинское ш. ш. Хельсинское | 12 653,00 | 1710 |
| 27 | 1 категория | Сайменское ш. | Калиновая ул. - Скандинавия ш. | 9 823,00 | 1228 |
| 28 | 1 категория | Северная ул. | Ленинградский пр-кт - Суворова пр-кт | 3 196,00 | 298 |
| 29 | 1 категория | Советская ул. | Морская Набережная ул. - Выборгская ул.; Выборгская ул. - Крепостная ул.; заканчивается парком Крепостная ул. ул. Крепостная - парка | 4 570,00 | 483 |
| 30 | 1 категория | Суворова пр-кт | Данилова ул. - Морская Набережная ул.; Морская Набережная ул. - Крепостная ул.; Крепостная ул. - Ленина пр-кт; Ленина пр-кт - Ленинградское ш. | 8 381,00 | 943 |
| 31 | 1 категория | Судостроительная ул. | Батальонная ул. - Песочная ул.; Песочная ул. - Кооперативная ул. | 4 577,00 | 655 |
| 32 | 1 категория | Таммисуо ул. | до ул. Таммисуо, д. 44 - Смирновское ш. - ул. Таммисуо, д. 44 ; | 12 784,00 | 1688 |
| 33 | 1 категория | Треугольный пер. | Ленинградский пр-кт - Вокзальная ул. | 764,00 | 96 |
| 34 | 1 категория | Уральская ул. | Петровская ул. - Октябрьская ул. | 8 538,00 | 1315 |
| 35 | 1 категория | Ушакова ул. | Ленина пр-кт - Вокзальная ул. | 4 081,00 | 348 |
| 36 | 1 категория | Хельсинское ш. | Рубероидная ул. - Скандинавия ш. | 9 773,00 | 1388 |
| 37 | 1 категория | проезд вдоль Ленинградский пр-кт, д. 15, ул. Советская, д.16 | Ленинградское ш. - Советская ул. | 1 500,00 | 136 |
| 38 | 1 категория | Крепостной мост | 30-го Гвардейского Корпуса наб. - Петровская наб. | 3 392,00 | 578 |
| 39 | 1 категория | путепровод "Железнодорожный мост" | Ильинская ул. - Кривоносова ул. | 777,00 | 77 |
| 40 | 1 категория | Красная пл. | Красная пл. | 8 815,00 | 290 |
| 41 | 1 категория | Вокзальная пл. | Железнодорожная ул. - Железнодорожная ул. | 4 325,00 | 308 |
| 42 | 1 категория | Промышленная ул. | от ж/д переезда ст. Лазаревка ж/д переезда ст. Лазаревка - Весенний Поток ул. ул. Весенний Поток | 11 545,00 | 1908 |
| ИТОГО по 1 категория |  |  |  | 386 845,00 | 39 937,00 |
| 2 категория |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 категория | 2-я Южная ул. | Южная Крепость ул. - Победы пр-кт | 3 182,00 | 584 |
| 2 | 2 категория | Водной Заставы ул. | Крепостная ул. - 30-го Гвардейского Корпуса наб. | 1 165,00 | 248 |
| 3 | 2 категория | Володарского ул. | Репина ул. - Ленинградское ш.; Ленинградское ш. - Куйбышева ул. | 5 200,00 | 498 |
| 4 | 2 категория | Выборгская ул. | Южный Вал ул. - Красина ул. ; Театральная ул. - Ленинградский пр-кт ; Ленинградский пр-кт - Суворова пр-кт | 7 441,00 | 795 |
| 5 | 2 категория | Гатчинский пер. | Куйбышева ул. - Ленинградское ш. | 1 708,00 | 179 |
| 6 | 2 категория | Германа Титова ул. | Выборгская ул. - Крепостная ул. | 806,00 | 164 |
| 7 | 2 категория | Данилова ул. | Морская Набережная ул. - Суворова пр-кт ; Суворова пр-кт - Московский пр-кт ; Московский пр-кт - Приморское ш. | 16 968,00 | 1350 |
| 8 | 2 категория | Димитрова ул. | Ленина пр-кт - Вокзальная ул. | 5 203,00 | 451 |
| 9 | 2 категория | Каменный пер. | Морская Набережная ул. - Садовая ул. | 1 406,00 | 176 |
| 10 | 2 категория | Кеппа ул. | Суворова пр-кт - Московский пр-кт ; Московский пр-кт - Кутузова б-р ; | 1 690,00 | 332 |
| 11 | 2 категория | Комсомольская ул. | Московский пр-кт - Интендантский проезд | 2 044,00 | 258 |
| 12 | 2 категория | Красноармейская ул. | Выборгская ул. - Крепостная ул.; Крепостная ул. - 30-го Гвардейского Корпуса наб. | 2 756,00 | 483 |
| 13 | 2 категория | Краснофлотская ул. | Крепостная ул. - Северный Вал ул. | 1 032,00 | 212 |
| 14 | 2 категория | Кузнечная ул. | Кривоносова ул. - Офицерская ул.; Офицерская ул. - Весенний Поток ул.; Весенний Поток ул. - Телевизионная ул. | 13 801,00 | 1930 |
| 15 | 2 категория | Кутузова б-р | Одесский пер. - Крепостная ул.; Крепостная ул. - Ленина пр-кт; Ленина пр-кт - Ленинградское ш. | 13 879,00 | 1510 |
| 16 | 2 категория | Ленина пр-кт | Парковка у дома торговли | 770,00 | 90 |
| 17 | 2 категория | Майорова ул. | Горная ул. - Кривоносова ул. | 998,00 | 118 |
| 18 | 2 категория | Азбучная ул. | Спичечная ул. - Рубежная ул. | 1 476,00 | 284 |
| 19 | 2 категория | Акулова ул. | Ленинградское ш. - Пограничная ул. | 3 653,00 | 330 |
| 20 | 2 категория | Александра Невского ул. | Ленинградское ш. - Куйбышева ул. | 1 694,00 | 164 |
| 21 | 2 категория | Аристарха Макарова ул. | Большая Каменная ул. - Чернозёмная ул. | 1 548,00 | 258 |
| 22 | 2 категория | Батарейная ул. | Одесский пер. - Крепостная ул.; до ул. Мира, д. 24а Крепостная ул. - Ленина пр-кт; Ленина пр-кт - Ленинградское ш. | 17 061,00 | 2014 |
| 23 | 2 категория | Больничный пер. | Ленинградское ш. - Куйбышева ул.; | 1 839,00 | 164 |
| 24 | 2 категория | Большая Каменная ул. | Ленинградское ш. - Круговая ул.; Круговая ул. - Аристарха Макарова ул. | 6 409,00 | 858 |
| 25 | 2 категория | Большая Прорубная ул. | Победы пр-кт - Ленинградское ш.; | 2 909,00 | 472 |
| 26 | 2 категория | Некрасова ул. | Кутузова б-р - Володарского ул.; до ул. Некрасова, д. 23 Володарского ул. - Батарейная ул.; Батарейная ул. - Сборная ул. | 5 202,00 | 678 |
| 27 | 2 категория | Николаева пер. | Ленина пр-кт - 40-летия ВЛКСМ наб. | 1 327,00 | 140 |
| 28 | 2 категория | Новой Заставы ул. | Южный Вал ул. - Крепостная ул. ; | 1 139,00 | 222 |
| 29 | 2 категория | Одесский пер. | Каменный пер. - Батарейная ул.; Батарейная ул. - Крепостная ул. | 2 380,00 | 346 |
| 30 | 2 категория | Офицерская ул. | от ул. Путейская, д. 2а ул. Путейская, д. 2а - Кривоносова ул. ул. Кривоносова; Кривоносова ул. - Кузнечная ул. | 4 470,00 | 510 |
| 31 | 2 категория | Павла Васильева пер. | от пр-кт Ленина, д. 38 пр-кт Ленина, д. 38 - Некрасова ул. ул. Некрасова ; | 1 153,00 | 182 |
| 32 | 2 категория | Первомайская ул. | до ул. Первомайская, д. 12 Кутузова б-р бульвара Кутузова - ул. Первомайская, д. 12 | 1 682,00 | 292 |
| 33 | 2 категория | Победы пр-кт | Гагарина ул. - Приморская ул. | 24 785,00 | 2054 |
| 34 | 2 категория | Пограничная ул. | Вокзальная ул. - Железнодорожная ул. | 2 887,00 | 256 |
| 35 | 2 категория | Подгорная ул. | Южный Вал ул. - Крепостная ул.; Крепостная ул. - Прогонная ул. | 1 347,00 | 282 |
| 36 | 2 категория | Приморское ш. | Приморская ул. - Круговая ул. | 4 503,00 | 708 |
| 37 | 2 категория | Прогонная ул. | Подгорная ул. - Краснофлотская ул.; Краснофлотская ул. - Пионерская ул.; возле ресторана "Круглая Башня" Красноармейская ул. - Пионерская ул. | 2 434,00 | 380 |
| 38 | 2 категория | Путейская ул. | от ул.Путейская, д. 5 ул.Путейская, д. 5 - Офицерская ул. Офицерская ул. | 4 966,00 | 642 |
| 39 | 2 категория | Пушкина ул. | Морская Набережная ул. - Выборгская ул.; Выборгская ул. - Крепостная ул. | 2 544,00 | 344 |
| 40 | 2 категория | Репина ул. | Павла Васильева пер. - Батарейная ул. | 1 796,00 | 288 |
| 41 | 2 категория | Родниковый проезд | Светогорское ш. - 5-й Кангас туп. | 2 895,00 | 411 |
| 42 | 2 категория | Ростовская ул. | Ленинградский пр-кт - Вокзальная ул. | 1 714,00 | 194 |
| 43 | 2 категория | Рубежная ул. | Победы пр-кт - Приморская ул.; Приморская ул. - Круговая ул. | 6 405,00 | 1132 |
| 44 | 2 категория | Рыбный пер. | Ленина пр-кт - 40-летия ВЛКСМ наб. | 1 317,00 | 148 |
| 45 | 2 категория | Садовая ул. | Суворова пр-кт - Московский пр-кт; Московский пр-кт - Кутузова б-р | 2 560,00 | 343 |
| 46 | 2 категория | Садовый пер. | Комсомольская ул. - Морская Набережная ул. | 824,00 | 103 |
| 47 | 2 категория | Сборная ул. | 2-я Южная ул. - Батарейная ул. | 1 584,00 | 234 |
| 48 | 2 категория | Северный Вал ул. | Крепостная ул. - Водной Заставы ул.; Водной Заставы ул. - Красноармейская ул. | 3 415,00 | 518 |
| 49 | 2 категория | Сержантская ул. | до Гатчинский пер., д. 1в Больничный пер. Больничного переулка - Гатчинский пер., д. 1в | 2 684,00 | 216 |
| 50 | 2 категория | Спичечная ул. | Победы пр-кт - Приморская ул. | 3 456,00 | 590 |
| 51 | 2 категория | Сторожевой Башни ул. | Южный Вал ул. - Красина ул.; Красина ул. - Германа Титова ул. | 2 128,00 | 482 |
| 52 | 2 категория | Стрелковая ул. | Горная ул. - Кривоносова ул. | 1 035,00 | 122 |
| 53 | 2 категория | Сухова ул. | Сборная ул. - Победы пр-кт | 4 551,00 | 489 |
| 54 | 2 категория | Театральная ул. | Южный Вал ул. - Крепостная ул.; заканчивается парком Крепостная ул. ул. Крепостная - парка | 3 377,00 | 434 |
| 55 | 2 категория | Травяная ул. | Приморская ул. - Круговая ул. | 3 928,00 | 555 |
| 56 | 2 категория | Тургенева ул. | Кутузова б-р - Военная ул. | 2 355,00 | 281 |
| 57 | 2 категория | Ульяновская ул. | Некрасова ул. - Ленинградское ш. | 2 161,00 | 264 |
| 58 | 2 категория | Черноморский пер. | Ржевский пер. Ржевского пер. - пр-кт Ленина, д.13 | 546,00 | 78 |
| 59 | 2 категория | Школьная пл. | Московский пр-кт Московского проспекта - Кутузова б-р бульвара Кутузова | 2 069,00 | 233 |
| 60 | 2 категория | Школьный пер. | Московский пр-кт - Кутузова б-р | 973,00 | 168 |
| 61 | 2 категория | Южный Вал ул. | Крепостная ул. - Выборгская ул. | 9 769,00 | 914 |
| 62 | 2 категория | Маяковского ул. | от ул. Вокзальная до ул. Онежская Вокзальная ул. - Онежская ул.; Онежская ул. - Деповская ул. | 4 552,00 | 502 |
| 63 | 2 категория | Михаила Васильева ул. | Интендантский проезд - Крепостная ул.; Крепостная ул. - Ржевский пер. | 1 806,00 | 308 |
| 64 | 2 категория | Морская Набережная ул. | Ленинградский пр-кт - Суворова пр-кт; Суворова пр-кт - Московский пр-кт; Московский пр-кт - Большая Каменная ул. | 7 847,00 | 708 |
| 65 | 2 категория | Красина ул. | Южный Вал ул. - Крепостная ул. | 1 018,00 | 260 |
| 66 | 2 категория | от Гагарина ул. до стадиона "Авангард" (ул. Гагарина, 4) | Гагарина ул. ул. Гагарина - стадиона "Авангард" | 2 853,00 | 250 |
| 67 | 2 категория | проезд к Выборгской городской больнице | Октябрьская ул. ул. Октябрьская - Выборгской городской больницы | 1 316,00 | 144 |
| 68 | 2 категория | проезд к школе № 9 | Школьная ул. - Сайменское ш. | 1 926,00 | 330 |
| 69 | 2 категория | проезд к домам Гагарин ул., д. 69, 71 | Круговая ул. - Гагарина ул., д. 71 | 2 563,00 | 408 |
| 70 | 2 категория | проезд к домам Гагарин ул., д. 51, 57 | Круговая ул. - Гагарина ул., д. 57 | 1 292,00 | 218 |
| 71 | 2 категория | от стадиона "Авангард" до ул. Гагарина | стадиона "Авангард" - ул. Гагарина | 641,00 | 90 |
| 72 | 2 категория | Подъезд к школе | Сайменское ш. - Школьная ул., д. 8 | 322,00 | 80 |
| 73 | 2 категория | проезд вдоль дома Мира 19 | Мира ул. - Ленина пр-кт | 725,00 | 101 |
| 74 | 2 категория | Надёжная ул. | Перспективная ул. - Гаражный проезд ; проезд от ул. Аристархе Макарова до ул. Надёжная Надёжная ул. - Аристарха Макарова ул. | 3 155,00 | 490 |
| 75 | 2 категория | Наклонная ул. | Победы пр-кт - Последняя ул. | 1 202,00 | 226 |
| 76 | 2 категория | Транспортная ул. | начало от ул. Большая Прорубная Ленинградское ш. - Ленинградское ш. | 12 745,00 | 1164 |
| 77 | 2 категория | Сенной пер. | Малая Чернозёмная ул. - Большая Чернозёмная ул. | 192,00 | 52 |
| 78 | 2 категория | Последняя ул. | Наклонная ул. - Большая Прорубная ул. | 1 818,00 | 297 |
| 79 | 2 категория | Большая Чернозёмная ул. | Круговая ул. - Аристарха Макарова ул. | 1 292,00 | 242 |
| 80 | 2 категория | Малая Чернозёмная ул. | Сенной пер. - Декабриста Лунина ул. | 238,00 | 66 |
| 81 | 2 категория | Августовская ул. | Спичечная ул. - Рубежная ул. | 1 805,00 | 298 |
| ИТОГО по 2 категория |  |  |  | 288 307,00 | 35 389,00 |
| 3 категория |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 категория | 1-я Полевая ул. | Хмельная ул. - Кировская ул. | 1 062,00 | 282 |
| 2 | 3 категория | 1-я Речная ул. | до ул. 1-я Речная, д. 3 Хельсинское ш. ш. Хельсинское - ул. 1-я Речная, д. 3 | 3 069,00 | 532 |
| 3 | 3 категория | 1-я Бригадная ул. | от ул. 1-я Бригадная, д. 2 ул. 1-я Бригадная, д. 2 - Симоняка ул. ул. Симоняка | 3 330,00 | 545 |
| 4 | 3 категория | 2-я Южная ул. | Победы пр-кт - Приморская ул. | 3 946,00 | 590 |
| 5 | 3 категория | 2-я Бригадная ул. | от ул. 1-я Бригадная, д. 2 от ул. 1-я Бригадная, д. 2 - Симоняка ул. ул. Симоняка | 2 740,00 | 536 |
| 6 | 3 категория | 2-я Озёрная ул. | Весенний Поток ул. - Огородная ул. | 1 583,00 | 319 |
| 7 | 3 категория | 2-я Полевая ул. | до ул. 2-я Полевая, д. 24 Волховская ул. ул. Волховская - ул. 2-я Полевая, д. 24 | 1 764,00 | 358 |
| 8 | 3 категория | 3-я Бригадная ул. | от ул. 3-я Бригадная, д. 5 ул. 3-я Бригадная, д. 5 - Симоняка ул. ул. Симоняка | 2 887,00 | 544 |
| 9 | 3 категория | 3-я Озёрная ул. | Кировская ул. - Смирновское ш. | 4 212,00 | 784 |
| 10 | 3 категория | 3-я Полевая ул. | до ул. 3-я Полевая, д. 24 Волховская ул. ул. Волховская - ул. 3-я Полевая, д. 24 | 1 393,00 | 322 |
| 11 | 3 категория | 3-я Южная ул. | Азбучная ул. - Августовская ул. | 511,00 | 108 |
| 12 | 3 категория | 4-я Бригадная ул. | от ул. 4-я Бригадная, д. 3, 3а ул. 4-я Бригадная, д. 3, 3а - Симоняка ул. ул. Симоняка | 3 040,00 | 590 |
| 13 | 3 категория | 4-я Озёрная ул. | Весенний Поток ул. - 5-я Полевая ул. | 2 599,00 | 540 |
| 14 | 3 категория | 4-я Полевая ул. | до ул. 4-я Полевая, д. 24 Волховская ул. ул. Волховская - ул. 4-я Полевая, д. 24 | 1 583,00 | 328 |
| 15 | 3 категория | 6-я Бригадная ул. | Центральная ул. - Казарменная ул. | 1 501,00 | 312 |
| 16 | 3 категория | 6-я Озёрная ул. | Огородная ул. - 5-я Полевая ул. | 614,00 | 198 |
| 17 | 3 категория | Александровская ул. | Рубежная ул. - Приморская ул. | 2 036,00 | 346 |
| 18 | 3 категория | Андреевская ул. | Екатерининская ул. - Береговая ул. | 1 317,00 | 291 |
| 19 | 3 категория | Ардашева ул. | до ул. Ардашева, д. 20 Гранитно-Карьерная ул. ул. Гранитно-Карьерная - ул. Ардашева, д. 20 | 1 978,00 | 394 |
| 20 | 3 категория | Береговая ул. | до ул. Береговая, д. 2 Михайловская ул. Михайловская ул. - ул. Береговая, д. 2 | 1 906,00 | 389 |
| 21 | 3 категория | Большая Гвардейская ул. | Парковая ул. - Глухой пер. | 2 754,00 | 468 |
| 22 | 3 категория | Большая Горная ул. | до пр-кт Победы, д. 58-8 Круговая ул. ул. Круговая - пр-кт Победы, д. 58-8 | 2 271,00 | 508 |
| 23 | 3 категория | 5-я Бригадная ул. | Героев ул. - Симоняка ул. | 1 259,00 | 358 |
| 24 | 3 категория | Весенняя Тропа ул. | до ул. Весенняя тропа, д. 30 Поперечный пер. Поперечного пер. - ул. Весенняя тропа, д. 30 | 2 224,00 | 580 |
| 25 | 3 категория | Продольная ул. | Крутая ул. - Поперечный пер. | 680,00 | 175 |
| 26 | 3 категория | Пулемётная ул. | Шестакова ул. - Ломаная ул. | 1 785,00 | 362 |
| 27 | 3 категория | Пушкинская ул. | Сайменское ш. - Карельская ул. | 2 636,00 | 745 |
| 28 | 3 категория | Сборная ул. | Физкультурная ул. - Сухова ул. | 1 747,00 | 222 |
| 29 | 3 категория | Светогорский пер. | Светогорское ш. - Светогорское ш. | 1 631,00 | 417 |
| 30 | 3 категория | Симоняка ул. | 3-я Бригадная ул. - 6-я Бригадная ул.; Шестакова ул. - Казарменная ул. | 4 384,00 | 614 |
| 31 | 3 категория | Ржевский пер. | Кутузова б-р - Черноморский пер. | 921,00 | 147 |
| 32 | 3 категория | Совхозная ул. | от ул. Совхозная, д. 2б ул. Совхозная, д. 2б - Конный пер. Конного переулка | 2 715,00 | 553 |
| 33 | 3 категория | Спичечная ул. | проезд между домами № 25а, 27, 29, 31 и 33 по ул. Приморская, дальше между домами № 27, 27а, 29, 31, 37 и 39 по проспекту Победы Круговая ул. - Приморская ул. | 3 528,00 | 623 |
| 34 | 3 категория | Спортивная ул. | Гагарина ул. - Александровская ул. | 1 936,00 | 385 |
| 35 | 3 категория | Тенистая ул. | от ул.Тенистая, д. 11 до д. 63 ул.Тенистая, д. 11 - ул.Тенистая, д. 63 | 3 030,00 | 848 |
| 36 | 3 категория | Тупиковая ул. | Дачная ул. - Кривоносова ул. | 999,00 | 214 |
| 37 | 3 категория | Физкультурная ул. | Приморское ш. - Гагарина ул.; Гагарина ул. - Победы пр-кт ; Победы пр-кт - 2-я Южная ул. | 6 590,00 | 894 |
| 38 | 3 категория | Хвойная ул. | до ул. Новокарьерная, д. 19а Ардашева ул. ул. Ардашева - ул. Новокарьерная, д. 19а | 1 108,00 | 245 |
| 39 | 3 категория | Центральная ул. | Шестакова ул. - 6-я Бригадная ул. ; | 3 055,00 | 498 |
| 40 | 3 категория | Шестакова ул. | к заливу Сорвалинская ул. ул. Сорвалинская - залива; Героев ул. - Симоняка ул. | 4 973,00 | 864 |
| 41 | 3 категория | Волховская ул. | Кировская ул. - 5-я Полевая ул. | 1 908,00 | 355 |
| 42 | 3 категория | Восстановительная ул. | 5-я Озёрная ул. - 2-я Озёрная ул. | 1 218,00 | 248 |
| 43 | 3 категория | Выборгское ш. | Железнодорожный проезд - Калининское ш. | 3 018,00 | 941 |
| 44 | 3 категория | Героев ул. | Островная ул. - 5-я Бригадная ул. | 6 030,00 | 668 |
| 45 | 3 категория | Гористая ул. | Карельская ул. ул. Карельская - ул. Гористая, д. 22 | 770,00 | 238 |
| 46 | 3 категория | Горная ул. | Путейская ул. - Адмирала Чичагова наб. | 4 737,00 | 582 |
| 47 | 3 категория | Гранитная ул. | Октябрьская ул. - Малая Гвардейская ул. | 1 295,00 | 326 |
| 48 | 3 категория | Гранитно-Карьерная ул. | Судостроительная ул. - Ардашева ул. | 2 082,00 | 365 |
| 49 | 3 категория | Графский проезд | до Вербовый туп., д. 2 Калиновая ул. ул, Калиновая - Вербового туп., д. 2 | 1 921,00 | 1082 |
| 50 | 3 категория | Дремучий Остров ул. | Рубероидная ул. ул. Рубероидная - Последнего строения | 1 230,00 | 401 |
| 51 | 3 категория | Изогнутая ул. | Приморская ул. - Изогнутая ул. д. 10 | 1 459,00 | 238 |
| 52 | 3 категория | Военная ул. | Ленинградское ш. - Тургенева ул. | 430,00 | 82 |
| 53 | 3 категория | Казарменная ул. | Симоняка ул. ул. Симоняка - поворота на полуостров | 1 897,00 | 466 |
| 54 | 3 категория | Кировская ул. | Западная ул. - Промышленная ул. | 6 665,00 | 1069 |
| 55 | 3 категория | Кировские Дачи ул. | Светогорское ш. - Комплексная ул.; до ул. Кировские дачи, д. 38 Комплексная ул. ул. Комплексная - ул. Кировские дачи, д. 38 | 7 146,00 | 1386 |
| 56 | 3 категория | Клубная ул. | Хельсинское ш. - 2-я Речная ул. | 3 606,00 | 784 |
| 57 | 3 категория | Константиновская ул. | от ул. Константиновская, д. 1 ул. Константиновская, д. 1 - Пожарная пл. Пожарной пл. | 1 739,00 | 382 |
| 58 | 3 категория | Кооперативная ул. | до ул. Кооперативная, д. 14 Судостроительная ул. ул. Судостроительная - ул. Кооперативная, д. 14 | 2 743,00 | 479 |
| 59 | 3 категория | Косой пер. | Южный Вал ул. - Выборгская ул. | 738,00 | 120 |
| 60 | 3 категория | Лесная ул. | Дремучий Остров ул. - Клубная ул. | 2 013,00 | 686 |
| 61 | 3 категория | Лесопильная ул. | Песочная ул. - Кооперативная ул. | 2 877,00 | 704 |
| 62 | 3 категория | Малая Гвардейская ул. | Гранитная ул. - Уральская ул. | 2 334,00 | 538 |
| 63 | 3 категория | Малиновская ул. | Сайменское ш. - Карельская ул. | 1 807,00 | 538 |
| 64 | 3 категория | Мариинская ул. | Петрозаводская ул. - Константиновская ул. | 731,00 | 131 |
| 65 | 3 категория | Матвеевская ул. | Береговая ул. - Константиновская ул. | 1 242,00 | 336 |
| 66 | 3 категория | Крутая ул. | Судостроительный пер. - Ардашева ул. | 1 208,00 | 260 |
| 67 | 3 категория | Михайловская ул. | Госпитальная ул. - Мариинская ул.; Мариинская ул. - Пожарная пл. | 2 860,00 | 460 |
| 68 | 3 категория | Новокарьерная ул. | Ардашева ул. - Парковая ул. | 3 385,00 | 593 |
| 69 | 3 категория | Новопоселковая ул. | до ул. Новопоселковая, д. 51 Октябрьская ул. Октябрьская ул. - ул. Новопоселковая, д. 51 | 2 787,00 | 684 |
| 70 | 3 категория | Октябрьская ул. | проезд между домами № 45, 47, 49 и 51 по ул. Октябрьская Уральская ул. ул. Уральская - ул. Октябрьская, д. 51 | 1 338,00 | 239 |
| 71 | 3 категория | Орудийная ул. | Героев ул. - 4-я Бригадная ул. | 2 145,00 | 478 |
| 72 | 3 категория | Парковая ул. | Уральская ул. - Новокарьерная ул. | 3 598,00 | 515 |
| 73 | 3 категория | Парусный пер. | Приморское ш. - Данилова ул. | 324,00 | 106 |
| 74 | 3 категория | Песочная ул. | Судостроительная ул. - Лесопильная ул. | 1 897,00 | 321 |
| 75 | 3 категория | Петровская ул. | мост Анненский | 121,00 | 31 |
| 76 | 3 категория | Петрозаводская ул. | Мариинская ул. - Андреевская ул. | 598,00 | 150 |
| 77 | 3 категория | Победы пр-кт | проезд между домами № 27, 27а, 29 и 33 по проспекту Победы Приморская ул. - Круговая ул. | 2 634,00 | 558 |
| 78 | 3 категория | Поперечный пер. | от ул. Судостроительная, д. 28 Продольная ул. - Малая Водяная ул. | 1 056,00 | 266 |
| 79 | 3 категория | Штурма ул. | Адмирала Апраксина наб. - Островная ул. | 3 271,00 | 672 |
| 80 | 3 категория | мост Сорвалинский (между ул. Шестакова, д. 27 и ул. Новопоселковая, д. 6) |  | 25,00 | 10 |
| 81 | 3 категория | проезд между домами № 35, 35а, 37, 39 и 43 по Ленинградскому шоссе | Сборная ул. - угл. Лен. шоссе, д. 43 | 1 625,00 | 356 |
| 82 | 3 категория | проезд между домами № 44, 45, 46 и 61 по ул. им. А.К. Харитонова | Им. А.К. Харитонова ул. - Водонапорный проезд | 1 106,00 | 235 |
| 83 | 3 категория | через мост Сорвальский | Шестакова ул. - Новопоселковая ул. | 1 462,00 | 360 |
| 84 | 3 категория | проезд от ул. Октябрьская до ул. Уральская | Уральская ул. - Октябрьская ул. | 626,00 | 114 |
| 85 | 3 категория | проезд между ул. Большая Гвардейская и ул. Окружная | Большая Гвардейская ул. - Окружная ул. | 539,00 | 103 |
| 86 | 3 категория | проезд от ул. Ардашева до Поперечного пер. | Ардашева ул. - Поперечный пер. | 330,00 | 88 |
| 87 | 3 категория | проезд от ул. Весенняя Тропа до ул. Кооперативная | Весенняя Тропа ул. - Кооперативная ул. | 227,00 | 74 |
| 88 | 3 категория | проезд к дому № 2 по улице Тихий пер. | Кооперативная ул. ул. Кооперативная - Тихий пер., д. 2 | 388,00 | 97 |
| 89 | 3 категория | проезд к дому № 3 по ул. Гранитно-Карьерной | Гранитно-Карьерная ул. ул. Гранитно-Карьерная - ул. Гранитно-Карьерная, д. 3 | 147,00 | 42 |
| 90 | 3 категория | проезд к дому № 3 по ул. Гранитно-Карьерная и к дому №8 по ул. Судостроительная | Гранитно-Карьерная ул. ул. Гранитно-Карьерная - ул. Судостроительная, д. 8 | 190,00 | 40 |
| 91 | 3 категория | проезд к дому № 5 по ул. Казарменная | Казарменная ул. ул. Казарменная - ул. Казарменная, д. 5 | 435,00 | 145 |
| 92 | 3 категория | поворот на полуостров | Казарменная ул. ул. Казарменная - поворота на полуостров | 696,00 | 176 |
| 93 | 3 категория | проезд от Брусничной автотранспортной развязки до ул. Раппатила | Скандинавия ш. - Раппатила ул | 5 860,00 | 1446 |
| 94 | 3 категория | проезд между домами №43а, 45, 45б, 47, 49 и 49а по Ленинградскому шоссе | Ленинградское ш. Ленинградского ш. - Ленинградское ш., д. 43а и д. 45б | 1 302,00 | 232 |
| 95 | 3 категория | проезд между домами № 41, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в, 47 и 53б по Ленинградскому шоссе | Ленинградское ш. - Большая Прорубная ул. | 3 571,00 | 634 |
| 96 | 3 категория | проезд между домами №37 и 39 по ул. Гагарина, дальше № 16, 18, 20, 24, 26, 30 и 32 по ул. Приморское шоссе и №1 по Ул. Приморская | Приморское ш. Приморского ш. - ул. Гагарина, д. 39 | 2 050,00 | 520 |
| 97 | 3 категория | проезд к домам №11 и 17 по улице Приморская | Приморская ул. ул. Приморская - ул. Приморская, д. 11 и д. 17 | 189,00 | 60 |
| 98 | 3 категория | проезд к дому № 7 на ул. Спортивная | Приморская ул. ул. Приморская - ул. Спортивная, д. 7 | 707,00 | 105 |
| 99 | 3 категория | проезд между домами №3а, 6, 7 и 10 по ул. Кировские Дачи | Комплексная ул. - Светогорское ш. | 3 455,00 | 647 |
| 100 | 3 категория | Прибрежная ул. |  | 8 949,00 | 1496 |
| 101 | 3 категория | Привокзальная ул. |  | 1 000,00 | 130 |
| 102 | 3 категория | Пограничный пер. | Сайменское ш. - Просвещения ул. | 1 297,00 | 254 |
| 103 | 3 категория | Пляжная ул. | вместе с площадкой Балашовское ш. - вместе с площадкой | 4 755,00 | 626 |
| 104 | 3 категория | Петровская пл. | Петровская наб. - Островная ул. | 1 979,00 | 204 |
| 105 | 3 категория | Пекарный пер. | до Пекарный пер., д. 2б Ленинградское ш. Ленинградское ш. - Пекарный пер., д. 2б | 1 671,00 | 221 |
| 106 | 3 категория | Перспективная ул. |  | 2 912,00 | 506 |
| 107 | 3 категория | Открытый пер. | 4-я Полевая ул. - 5-я Полевая ул. | 403,00 | 96 |
| 108 | 3 категория | П.Ф. Ладанова ул. | Крепостная ул., д. 35/27 - Крепостная ул. | 829,00 | 103 |
| 109 | 3 категория | Огородная ул. | от ул. Огородная, д. 1 ул. Огородная, д. 1 - 1-я Озёрная ул. | 2 122,00 | 450 |
| 110 | 3 категория | Окружная ул. | до ул. Окружная, д. 39 Парковая ул. ул. Парковая - ул. Окружная, д. 39 | 1 562,00 | 385 |
| 111 | 3 категория | Мостовой Переход ул. | от ул. Мостовой проезд, д.1 ул. Мостовой проезд, д.1 - Верхняя Поселковая ул. ул. Верхняя Поселковая | 3 023,00 | 900 |
| 112 | 3 категория | Лермонтовская ул. |  | 4 636,00 | 778 |
| 113 | 3 категория | Межевой пер. | 2-я Полевая ул. - 4-я Полевая ул. | 630,00 | 153 |
| 114 | 3 категория | Лесхозная ул. | проезд между домами № 2, 3, 5, 5а. 7, 9, 11, 13, 15 и 15а по ул. Лесхозная Комплексная ул. ул. Комплексная - ул. Лесхозная, д. 15 и д. 15а | 1 834,00 | 496 |
| 115 | 3 категория | Ломаная ул. | Пулемётная ул. - Пулемётная ул. | 601,00 | 186 |
| 116 | 3 категория | Малая Водяная ул. | Поперечный пер. - Весенняя Тропа ул. | 1 048,00 | 332 |
| 117 | 3 категория | Крайняя ул. | до ул. Крайняя, д. 1 Ардашева ул. ул. Ардашева - ул. Крайняя, д. 1 | 315,00 | 78 |
| 118 | 3 категория | Краснохолмская ул. |  | 7 854,00 | 698 |
| 119 | 3 категория | Комплексная ул. | Светогорское ш. - Лесхозная ул. | 3 558,00 | 670 |
| 120 | 3 категория | Кленовая ул. | до ул. Кленовая, д. 14 Физкультурная ул. ул. Физкультурная - ул. Кленовая, д. 14 ; Приморское ш. - Физкультурная ул. | 1 802,00 | 492 |
| 121 | 3 категория | Каменный Берег проезд | до проезд Каменный Берег, д. 14 Современная ул. ул. Современная - проезда Каменный Берег, д. 14 | 1 490,00 | 263 |
| 122 | 3 категория | Карельская ул. | Сайменское ш. - Скандинавия ш. | 5 233,00 | 1578 |
| 123 | 3 категория | Вознесенская ул. | Водная ул. ул. Водной - Последнего строения | 7 925,00 | 1376 |
| 124 | 3 категория | Им. А.Г. Харлова ул. | проезд к дому № 14 по ул. им. А.Г. Харлова Смирновское ш. Смирновского ш. - ул. им. А.Г. Харлова, д. 14 | 991,00 | 196 |
| 125 | 3 категория | Им. А.К. Харитонова ул. | до моста Водонапорный проезд Водонапорного проезда - моста через ручей | 1 650,00 | 284 |
| 126 | 3 категория | Интендантский проезд | Московский пр-кт - Одесский пер. | 1 685,00 | 395 |
| 127 | 3 категория | Железнодорожный проезд | Сайменское ш. - Выборгское ш. | 1 831,00 | 504 |
| 128 | 3 категория | Западная ул. | Весенний Поток ул. - Смирновское ш. | 5 071,00 | 825 |
| 129 | 3 категория | Зелёная Аллея ул. | мост Островной - ; мост Двойник; до о. Двойник Кооперативная ул. ул. Кооперативная - острова Двойник | 2 951,00 | 806 |
| 130 | 3 категория | Зелёный пер. | Уральская ул. - Тенистая ул. | 183,00 | 77 |
| 131 | 3 категория | Дальняя ул. | Сельская ул. - Дальняя ул., д. 17 | 3 037,00 | 692 |
| 132 | 3 категория | Дача Охотников ул. | Калининское ш. Калининского ш. - ул. Дача Охотников, 2 | 2 140,00 | 507 |
| 133 | 3 категория | Декабриста Лунина ул. | Большая Каменная ул. - Большая Чернозёмная ул. | 1 135,00 | 246 |
| 134 | 3 категория | Графский пер. |  | 5 810,00 | 975 |
| 135 | 3 категория | Школьная ул. | Сайменское ш. - 2-я Восточная ул. | 4 642,00 | 1140 |
| 136 | 3 категория | Школьный проезд | Поперечный пер. - Крутая ул. | 455,00 | 144 |
| 137 | 3 категория | Чернозёмная ул. | от Круговой ул. к Чернозёмной ул., д. 5 и далее проезд между Чернозёмной ул. к Большая Чернозёмная ул. Круговая ул. - Большая Чернозёмная ул. | 743,00 | 142 |
| 138 | 3 категория | Хмельная ул. | Кировская ул. - 2-я Полевая ул. | 392,00 | 114 |
| 139 | 3 категория | Флагманская ул. | Островная ул. - Петровская ул. | 1 095,00 | 329 |
| 140 | 3 категория | Фабричная ул. | Приморское ш. - проходная | 1 416,00 | 288 |
| 141 | 3 категория | Тепловой проезд | от ул. им. А. К. Харитонова, д. 13, до д. 46 ул. им. А.К. Харитонова, д. 46 - ул. им. А.К. Харитонова, д. 13 | 1 034,00 | 262 |
| 142 | 3 категория | Тополей ул. | Приморская ул. - Круговая ул. | 1 685,00 | 436 |
| 143 | 3 категория | Станционная ул. | до ул. Станционная, д. 2 Ленинградское ш. Ленинградского ш. - ул. Станционная, д. 2 | 2 482,00 | 542 |
| 144 | 3 категория | Таможенный проезд |  | 2 311,00 | 334 |
| 145 | 3 категория | Твардовского ул. | Просвещения ул. - Карельская ул. | 1 173,00 | 236 |
| 146 | 3 категория | Сорвалинская ул. | до автодрома Шестакова ул. ул. Шестакова - автодрома | 769,00 | 250 |
| 147 | 3 категория | Рихардовская ул. | Береговая ул. - Константиновская ул. | 996,00 | 316 |
| 148 | 3 категория | Смирновский пер. | до Смирновский пер., д. 4 Смирновское ш. ш. Смирновское - Смирновский пер., д. 4 | 683,00 | 170 |
| 149 | 3 категория | Смирновский туп. | вдоль Смирновский туп., д. 3 Смирновский пер. пер. Смирновский - туп. Смирновский, д. 3 | 578,00 | 141 |
| 150 | 3 категория | Современная ул. |  | 1 318,00 | 518 |
| 151 | 3 категория | Селезнёвская ул. |  | 1 860,00 | 98 |
| 152 | 3 категория | Сельская ул. | Приморское ш. - Дальняя ул. | 1 225,00 | 318 |
| 153 | 3 категория | Раппатила ул. | Боцманская ул. - Калининское ш. | 19 945,00 | 3944 |
| 154 | 3 категория | Просвещения ул. | Пушкинская ул. - Твардовского ул. | 2 970,00 | 594 |
| 155 | 3 категория | Парковка около Ленинградское ш. ,д. 39 | Ленинградское ш. - Ленинградское ш. | 1 118,00 | 112 |
| 156 | 3 категория | проезд между домами № 37 и 35 по Ленинградскому шоссе | Ленинградское ш. - Ленинградское ш. | 417,00 | 78 |
| 157 | 3 категория | проезд между домами 37, 39 и 41 по Ленинградскоому шоссе | Ленинградское ш. - угл. Лен. шоссе , д. 41 | 952,00 | 258 |
| 158 | 3 категория | проезд между доми № 11 и 13 по ул. Сухова | Сухова ул. - угл. д. 13 по ул. Сухова | 143,00 | 34 |
| 159 | 3 категория | проезд между домами 18, 14, 10 по ул. Сухова и домами 41а, 41б по Ленинградскому шоссе | Сухова ул. - угл. Лен. шоссе , д. 41б | 1 585,00 | 318 |
| 160 | 3 категория | включая площадку | Ленинградское ш. - Водного Колодца ул. | 2 112,00 | 164 |
| 161 | 3 категория | проезд между домами № 7 по ул. Сборной, №35 по Ленинградскому шоссе и № 2 по ул. Сухова | Сборная ул. - угл. ул. Сухова, д. 2 | 815,00 | 178 |
| 162 | 3 категория | проезд между домами №9 и 7 по ул. Спортивной | Александровская ул. - угл. дома №7 по ул. Спортивной | 401,00 | 96 |
| 163 | 3 категория | проезд между домами №17 по ул. Рубежной и №26, 28 по ул. Приморской | Александровская ул. - Рубежная ул. | 291,00 | 84 |
| 164 | 3 категория | проезд между домами № 24а по ул. Рубежной и № 30, 32 по ул. Приморской | Рубежная ул. - Приморская ул. | 795,00 | 156 |
| 165 | 3 категория | проезд между домами №14 по проспекту Победы и № 40 по ул. Приморской | Приморская ул. - Победы пр-кт | 464,00 | 90 |
| 166 | 3 категория | проезд между домами № 12 и 14 по проспекту Победы | Победы пр-кт - Победы пр-кт | 1 337,00 | 201 |
| 167 | 3 категория | проезд между домами №27 и 29 по ул. Приморской | Спичечная ул. - двор дома №29 по ул. Приморской | 492,00 | 144 |
| 168 | 3 категория | проезд между домами №30б, 30, 32, 34 по ул. Рубежной, №33 по ул. Приморской и №31а по проспекту Победы | Рубежная ул. - Победы пр-кт | 1 377,00 | 350 |
| 169 | 3 категория | проезд между домами № 31, 33а, 29 и 33 по проспекту Победы | Победы пр-кт - Победы пр-кт | 619,00 | 144 |
| 170 | 3 категория | проезд к дому № 36 по ул. Рубежная | Рубежная ул. - угл. дома № 36 по ул. Рубежная | 394,00 | 94 |
| 171 | 3 категория | проезд между домами № 23 и 25 по ул. Рубежной | Рубежная ул. - угл. дома № 25 по ул. Рубежной | 200,00 | 56 |
| 172 | 3 категория | проезд между домами № 42, 44, 40 и 36 по ул. Рубежной | Круговая ул. - Рубежная ул. | 905,00 | 205 |
| 173 | 3 категория | заезд во двор дома №10 по проспекту Ленина | Николаева пер. - двор дома №10 по проспекту. Ленина | 195,00 | 42 |
| 174 | 3 категория | проезд до ЗАО "ВТК" | Ленинградское ш. - Ленинградское ш. до территории ЗАО "ВТК" | 1 063,00 | 144 |
| 175 | 3 категория | проезд между домами №61, 59, 67, 63, 71, 69 по ул. Гагарина | Гагарина ул. - угл. дома №71 по ул. Гагарина | 1 393,00 | 226 |
| 176 | 3 категория | заезд к ГСК "Пограничник" | Весенний Поток ул. - Весенний Поток ул. ГСК "Пограничник" | 839,00 | 154 |
| 177 | 3 категория | проезд между домами №41а и 41 по ул. Гагарина | Приморское ш. - Гагарина ул. | 424,00 | 143 |
| 178 | 3 категория | проезд между домами №35, 33, 31, 29, 27, 27б, 1 по ул. Гагарина | Гагарина ул. - угл. дома №1 по ул. Гагарина | 1 803,00 | 346 |
| 179 | 3 категория | проезд между домами № 29а и 37 по ул. Гагарина и домом № 22 по Приморскому шоссе | Гагарина ул. - дом №22 по Приморскому шоссе | 764,00 | 176 |
| 180 | 3 категория | проезд к домам № 27 и 18 по ул. Гагарина | Гагарина ул. - угл. домов № 18 и 27 по ул. Гагарина | 864,00 | 196 |
| 181 | 3 категория | проезд к домам № 14 и 16 по ул. Гагарина | Гагарина ул. - поворота во двор дома №14 по ул. Гагарина | 185,00 | 61 |
| 182 | 3 категория | проезд между домами №9, 13, 13а, 17а и 15 по ул. Приморской | Боровая ул. поворота к дому № 15 по ул. Приморская - угл. дома № 15 по ул. Приморская | 996,00 | 210 |
| 183 | 3 категория | проезд к д. № 2 по ул. Резервная | Кузнечная ул. - Резервная ул. д. №2 по ул. Резервная | 1 701,00 | 222 |
| 184 | 3 категория | заезд к дому №10 по Приморскому шоссе | Приморское ш. - угол дома № 10 по Приморскому шоссе | 227,00 | 52 |
| 185 | 3 категория | проезд между домами №23, 25, 6. 4, 12а по Приморскому шоссе | Гагарина ул. - дом №12 по Приморскому шоссе | 1 778,00 | 478 |
| 186 | 3 категория | проезд к дому №4 по ул. Спортивной | Гагарина ул. - дом №4 по ул. Спортивной | 170,00 | 60 |
| 187 | 3 категория | проезд к дому №27 по ул. Гагарина | Приморская ул. - ул. Гагарина | 218,00 | 64 |
| 188 | 3 категория | проезд между домами № 5 и №7 по ул. Спортивной | Спортивная ул. - дом №7 по ул. Спортивной | 680,00 | 151 |
| 189 | 3 категория | проезд между домами №2 и 3а по проспекту Победы | Победы пр-кт - дом №3а по проспекту Победы | 465,00 | 106 |
| 190 | 3 категория | проезд между домами № 1, 2 по проспекту Победы, домами №4, 6, 8, 10 по ул. Спортивной и домом №8 по ул. Гагарина | Победы пр-кт - дом №1 по проспекту Победы | 1 616,00 | 310 |
| 191 | 3 категория | от проспекта Победы до стадиона "Авангард" (ул. Гагарина, 4) | Победы пр-кт - Гагарина ул. стадиона "Авангард" | 1 120,00 | 164 |
| 192 | 3 категория | проезд между автостоянкой и домом № 19 по ул. Некрасова | Некрасова ул. - ул. Репина | 271,00 | 79 |
| 193 | 3 категория | проезд между автостоянкой и домом № 11 по ул. Некрасова | Некрасова ул. - Репина ул. | 288,00 | 64 |
| 194 | 3 категория | проезд между домами № 8, 6, 4 и 2 по ул. Батарейной | Батарейная ул. - Некрасова ул. | 1 033,00 | 254 |
| 195 | 3 категория | проезд между домами №28б и 30 по Ленинградскому шоссе | Ленинградское ш. - Сержантская ул. | 461,00 | 109 |
| 196 | 3 категория | проезд между домами 31а, 31, 29а, 29, 27, 25 | Батарейная ул. - Ленинградское ш. | 2 707,00 | 452 |
| 197 | 3 категория | проезд к дому №4 по ул. Промышленной | Промышленная ул. - дома №4 по ул. Промышленной | 1 177,00 | 128 |
| 198 | 3 категория | проезд между домами 3б, 9 корп. 1, 9, 9 корп. 3 | Промышленная ул. - дом №9 корп. 3 по ул. Промыленная | 5 030,00 | 576 |
| 199 | 3 категория | проезд между домами 37 и 37б по Ленинградскому шоссе | Ленинградское ш. - Ленинградское ш. | 786,00 | 161 |
| 200 | 3 категория | площадка у дома №37 по ул. Некрасова | Сборная ул. - Некрасова ул. | 1 816,00 | 139 |
| 201 | 3 категория | Проезд к дому Сайменское ш. д. 32 | Сайменское ш. - Сайменское ш. | 1 106,00 | 216 |
| 202 | 3 категория | межквартальный проезд между домами 76, 75 и 84 | 2-й Инженерный проезд - Им. А.К. Харитонова ул. | 1 071,00 | 234 |
| 203 | 3 категория | проезд к Южной поликлинике | Приморское ш. - Южная поликлиника | 252,00 | 40 |
| 204 | 3 категория | проезд к ул. Приморская, д.64 | Последняя ул. - ул. Приморская, д.64 | 790,00 | 133 |
| 205 | 3 категория | проезд к дому Изогнутая, д. 7 | Большая Каменная ул. - Изогнутая ул. | 483,00 | 112 |
| 206 | 3 категория | проезд к дому ул. Некрасова, д. 31 | Батарейный проезд Батарейного проезда - Батарейная ул. | 1 006,00 | 324 |
| 207 | 3 категория | Водного Колодца ул. | до Лен. шоссе, д. 42 Ленинградское ш. Ленинградское ш. - Лен. шоссе, д. 42 | 3 647,00 | 452 |
| 208 | 3 категория | Водонапорный проезд | до ул. им. А.К. Харитонова, д. 45 2-й Инженерный проезд 2-й Инженерный проезд - ул. им. А.К. Харитонова, д. 45 | 695,00 | 128 |
| 209 | 3 категория | 5-я Озёрная ул. | Весенний Поток ул. - 5-я Полевая ул. | 3 135,00 | 598 |
| 210 | 3 категория | 5-я Полевая ул. | 6-я Озёрная ул. - 3-я Озёрная ул. ; до ул 5-я Полевая, д. 21 3-я Озёрная ул. ул. 3-я Озёрная - ул 5-я Полевая, д. 21 | 2 948,00 | 620 |
| 211 | 3 категория | Боровая ул. | проезд к дому № 15 по ул. Приморская Гагарина ул. ул. Гагарина - ул. Приморская, д. 15; проезд к дому № 15 по ул. Приморская Рубежная ул. ул. Рубежная - ул. Приморская, д. 15 | 868,00 | 214 |
| 212 | 3 категория | Верхняя Поселковая ул. | Новопоселковая ул. - Мостовой Переход ул. | 2 041,00 | 468 |
| 213 | 3 категория | Батарейный проезд | Южная Крепость ул. - Батарейная ул. | 1 217,00 | 275 |
| 214 | 3 категория | Авиагородок ул. | до ул. Авиагородок, д. 14а Хельсинское ш. ш. Хельсинское - ул. Авиагородок, д. 14а | 3 469,00 | 833 |
| 215 | 3 категория | Адмирала Апраксина наб. | до Петровского пляжа Островная ул. ул. Островная - Петровского пляжа | 3 996,00 | 886 |
| 216 | 3 категория | 4-я Речная ул. | до ул. 4-я Речная, д 19 Хельсинское ш. ш. Хельсинское - ул. 4-я Речная, д 19 | 1 749,00 | 386 |
| 217 | 3 категория | 4-й Инженерный проезд |  | 4 088,00 | 817 |
| 218 | 3 категория | 2-я Красноармейская ул. |  | 1 540,00 | 262 |
| 219 | 3 категория | 3-й Инженерный проезд |  | 3 490,00 | 580 |
| 220 | 3 категория | 2-я Речная ул. | до шоссе Хельсинское ш. Хельсинского шоссе - Калининское ш. Калининского шоссе | 2 738,00 | 650 |
| 221 | 3 категория | 1-я Заречная ул. |  | 2 170,00 | 475 |
| 222 | 3 категория | 1-я Красноармейская ул. |  | 1 527,00 | 263 |
| 223 | 3 категория | 1-я Озёрная ул. | Кировская ул. - Волховская ул. | 897,00 | 208 |
| 224 | 3 категория | 1-я Южная ул. | Сборная ул. - Победы пр-кт | 507,00 | 132 |
| 225 | 3 категория | 2-й Инженерный проезд | Водонапорный проезд - 2-й Инженерный проезд | 1 096,00 | 184 |
| ИТОГО по 3 категория |  |  |  | 439 782,00 | 87 803,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 114 934,00 | 163 129,00 |

По территории города Выборга проходят автобусные маршруты:

| Регистрационный номер маршрута | порядковый номер маршрута | Наименование маршрута | Наименования промежуточных остановочных пунктов | наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; | средняя протяженность маршрута км. | Порядок посадки и высадки пассажиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | ЖБИ — Выборгский пос. кольцевая — ул.Гранитная | ЖБИ, Ветлечебница, ул. Спичечная, Школа №12, Театр, с-н «Авангард, пр.Московский,Школьная пл., Красная пл., Вокзальная пл., Рыночная пл., Петровская пл., Анненские укрепления, ул. Крутая, Выборгский пос. кольцевая, ул.Судостроительная, ул. Окружная, ул. Гранитная, ул. Октябрьская, ЦРБ, Анненские укрепления, Петровская пл., Рынок, ул. Северная, Вокзальная пл., Красная пл., ул. Мира, пр. Московский, ст.»Авангард», Театр, ТЦ «Гдыня», ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, ЖБИ | Ленинградское ш., ул.Приморская, ул.Гагарина, ул.Крепостная, Московский пр., Ленинградское ш., ул.Вокзальная, Ленинградский пр., наб. 40-летия ВЛКСМ, ул.Островная, ул.Батальонная, ул. Судостроительная, ул.Кооперативная, ул.Петровсая, ул.Уральская, ул. Октябрьская, | 12,4 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 2 | 2 | ул. Декабриста Лунина — ул.Госпитальная | ул. Декабриста Лунина кольцевая, Школа №13, Спорткомплекс, Школа №10, Гагарина 16, ТЦ «Гдыня», ул. Приморская, Судостроительный завод, ул. Данилова 15, Морская Набережная, ул. Крепостная,.Московский пр., ,Школьная пл., Красная пл., Вокзальная пл., Рыночная пл., Петровская пл., ул. Госпитальная кольцевая, Анненские укрепления, Петровская пл., Рынок, ул. Северная, Вокзальная пл., Красная пл., ул. Мира, пр. Московский, ул.Крепостная, Морская Набережная, ул.Данилова 15, Судостроительный завод, ул. Приморская, ТЦ «Гдыня», ул. Гагарина 16, Школа №10, Спорткомплекс, Школа №13, ул. Декабриста Лунина колцевая. | ул. Большая Каменная, ул. Малая Круговая, ул.Круговая, ул. Гагарина, ул. Приморская, Приморское ш., ул. Данилова, Московский пр., Ленинградское ш., ул. Вокзальная, Ленинградский пр., наб. 40-летия ВЛКСМ, ул.Островная, ул. Госпитальная | 8,5 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 3 | 4 | Железнодорожная д.7 - СНТ "Эрудит" | Парк, Пл. Выборгских полков, Московский пр., Ст. "Авангард", Театр, ТЦ "Гдыня", ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, Лазаревка, СНТ "Джатиево", СНТ "Эрудит", СНТ "Джатиево", Лазаревка, ЖБИ, Ветлечебница, ул. Спичечная, Школа №12, Театр, Ст. "Авангард", Московский пр., Пл. Выборгских полков, Парк. | Ленинградский пр., ул. Крепостная, ул. Гагарина, ул. Приморская, Ленинградское ш., ул. Пригородная | 10,4 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 4 | 5 | Ул. Ильинская - Ул. Выборгская | Поликлиника, Пекарный переулок, ул. Водного колодца, Ветлечебница, ул. Декабриста Лунина, Школа №13, Спорткомплекс, Школа №10, Гагарина 16, ТЦ «Гдыня», ул. Выборгская, Парк, ул. Северная, Поликлиника | Ул. Ильинская, ул. Куйбышева, Ленинградское ш., ул. Большая Каменная, ул. Круговая, ул. Гагарина, ул. Приморская, пр. Победы , ул. Гагарина, ул. Крепостная, ул. Театральная, ул. Выборгская, Ленинградский пр., ул. Ильинская | 11,03 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 5 | 7 | ЖБИ - ст. Таммисуо | ЖБИ, Ветлечебница, ул. Водного колодца, Пекарный пер, Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Железнодорожный вокзал, Папула, Бухта Радуга, Стадион "Локомотив", Мясокомбинат, Таммисуо - (в обратном направлении) | Ленинградское ш., ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Кривоносова, Светогорское ш., Смирновское ш., ул. Таммисуо | 8,5 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 6 | 8 | ЖБИ - Пос. Красный холм | ЖБИ, Ветлечебница, ул. Водного колодца, Пекарный пер, Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Железнодорожный вокзал, Папула, Бухта Радуга, Санаторий, Кировские дачи, Домик Лесника. Родник, Озеро Краснохолмское, пос. Красный Холм | Ленинградское ш., ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Кривоносова, Светогорское ш., подъезд к пос. Красный Холм | 13,0 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 7 | 9 | Лазаревка - ТЦ "Гдыня" | Гагарина 16, ТЦ "Гдыня", ул. Рубежная, ул. Спичечная, Ул. Травяная, Ветлечебница, ул. Водного колодца, Пекарный пер, Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Железнодорожный вокзал, ул. Кузнечная, Изолятор, Погранотряд, Улица 2-я Озерная, Выборгмонтаж, Гаражи, Промышленная 19, Лазаревка, Лазаревка конечная | Ул. Гагарина, ул. Приморская. Ленинградское ш., ул. Вокзальная, ул. Жележнодорожная, ул. Кузнечная, ул. Весеннего потока, ул. Промымленная | 9,0 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 8 | 10 | Выборг - Сайменские дачи | Вокзальная пл., Парк, пл. Выборгских полков, Московский пр., стадион "Авангард", Театр, ТЦ "Гдыня, ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, ул. Водного Колодца, Пекарный пер., Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Железнодорожный вокзал, Папула, Бухта Радуга, Санаторий, Кировские дачи, Домик Лесника, Озеро Беспокойное, Сайменские дачи, Большой Лог, Сайменские дачи - 2, | Ленинградский пр., ул. Крепостная, ул. Гагарина, ул. Приморская, Ленинградское ш., ул. Железнодорожная, ул. Кривоносова, Светогорское ш. Скандинавское ш. | 18,2 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 9 | 11 | Выборг - Сады | Парк, Выборгских полков, Московский пр., стадион "Авангард", Театр, ТЦ "Гдыня, ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, ул. Водного Колодца, Пекарный пер., Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Железнодорожный вокзал, Папула, Бухта Радуга, стадион "Локомотив", Мясокомбинат, ул. Харлова, Сады 1, Сады 2, Березовая аллея, пос. Сады- кольцевая, | Ленинградский пр., ул. Крепостная, ул. Гагарина, ул. Приморская, Ленинградское ш., ул. Железнодорожная, ул. Кривоносова, Светогорское ш. Смирновское ш. | 18,4 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 10 | 12 | Выборг-Харитоново | Харитоново, Харитоново-1, Селезневский мост, Железнодорожная станция, Школа, ул. Карельская, Раппатила, Выборгское ш.,Мост Дружбы, ул. Шестакова, Сорвали, Анненские укрепления, Петровская пл., Рынок, ул. Северная, Вокзальная пл., Красная пл., ул. Мира, пр. Московский, ст.»Авангард», Театр, ТЦ «Гдыня», ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, ул. Водного Колодца, Пекарный пер., Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Вокзальная пл., Рыночная пл., Петровская пл., Анненские укрепления, Сорвали, ул. Шестокова, Мост Дружбы, Выборгское ш., Раппатила, ул. Карельская, Школа, Железнодорожная станция, Селезневский мост, Харитонова-1, Харитонова | ул. Харитоновская, ул. Селезневская, Сайменское ш., Калининское ш., ул. Шестакова, ул. Островная, наб. 40-летия ВЛКСМ, Ленинградский пр., ул. Вокзальная, Московский пр., ул. Крепостная, ул. Гагарина, ул. Приморская, Ленинградское ш., Вокзальная, Ленинградский пр.,наб. 40-летия ВЛКСМ, ул. Островная, ул. Шестакова, Калининское ш., Сайменское ш., ул. Селезневская, ул. Харитоновская | 33,0 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 11 | 13 | Круговой | Вокзальная пл., Красная пл., Буьвар Кутузова, Сквер Мужества, Черёмушки, Пекарный пер., ул. Водного колодца, Ветлечебница, ул. Травяная, ул. Спичечная, ул. Рубежная, Школа № 12, ТЦ "Гдыня", Театр, стадион "Авангард", Москавский пр. Пл. Выборгских полков, Парк | ул. Вокзальная, Ленинградское ш., ул. Приморская, ул. Гагарина, ул. Крепостная, Ленинградский пр. | 7,1 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |
| 12 | 14 | Круговой | Парк, Выборгских полков, Московский пр., стадион "Авангард", Театр, ТЦ "Гдыня, ул. Рубежная, ул. Спичечная, ул. Травяная, Ветлечебница, ул. Водного Колодца, Пекарный пер., Черемушки, Сквер Мужества, Бульвар Кутузова, Красная пл., Вокзальная пл. | Ленинградский пр., ул. Крепостная, ул. Гагарина, ул. Приморская, Ленинградское ш., ул. Вокзалная | 7,1 | В любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок |

Смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок проходящие через территорию города Выборга: Выборг – Санкт-Петербург; Светогорск – Санкт-Петербург; Каменногорск – Санкт-Петербург.

По территории города Выборга проходит железнодорожная магистраль федерального значения Санкт-Петербург - Бусловская.  Железная дорога находится в оперативном управлении Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» и связывает Выборгский муниципальный район с Санкт-Петербургом и международным железнодорожным пунктом пропуска Бусловская.
Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в муниципальном образовании «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, отсутствуют.

##### Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

На территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.  проходит железнодорожная магистраль федерального значения Санкт-Петербург - Бусловская. В настоящее время предусматривается реконструкция  станции Выборгтоварный.

- На территории МО «Город Выборг» расположен морской порт официальное название - ООО «Порт Выборгский», Универсальный порт, специализирующийся на перевалке различных видов генеральных, насыпных и навалочных, пищевых и химических наливных грузов. Порт обеспечивает открытое и крытое хранение, предоставляет целый комплекс других услуг, сопровождающих перевалку грузов, транспортно-экспедиторское обслуживание и другие работы. Осуществляет транспортно-экспедиторское сопровождение грузов.

Ближайшая цель — уровень двух судозаходов в месяц, затем количество обрабатываемой колёсной техники в Выборге будет наращиваться. Перспективой порта должна стать совместная комплексная работа с терминалом «Онега», этот логистический комплекс должен осуществлять обработку существенной доли грузов Ro-Ro в регионе. Для этого планируется реконструкция около 70 тыс. кв м портовой площади и полное переоснащение существующего порта. Предполагается, что после реконструкции порт будет специализироваться прежде всего на контейнерных, генеральных и Ro-Ro грузах

- В связи с этим можно говорить о том, что предприятия транспортного комплекса города Выборга имеют региональное и федеральное значение.

##### Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог. Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры;

##### Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского  района Ленинградской области.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков на сегодняшний день проходят по федеральным и региональным дорогам.  Интенсивность грузового транспорта значительная.

В результате анализа улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

— неудовлетворительное техническое состояние городских улиц и дорог;

— недостаточность ширины проезжей части;

— наличие автомобильных дорог с неусовершенствованным покрытием;

— отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения на территории города Выборга предусмотрено строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети и искусственных сооружений.

Проектные решения по развитию сети автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих предприятия и жителей устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Наибольшая доля из общего объема средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети города Выборга на 2017 — 2027 годы, требуется на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, реконструкцию и строительство новых вновь разработанных  кварталах индивидуально – жилищной застройки.

##### Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2027 годы.

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу города Выборга достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети города Выборга показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского  района Ленинградской области.

| Система программных мероприятий на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий |  | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  |  | 58 695,970 |  |  | 58 695,970 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 58 695,970 |  |  | 58 695,970 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  |  | 25 767,200 |  |  | 25 767,200 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  | 20 000,000 |  |  | 20 000,000 |  |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  |  | 5 767,200 |  |  | 5 767,200 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 25 767,200 |  |  | 25 767,200 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 26 640,000 |  |  | 26 640,000 |  |  |  |
| 4.1 | Содержание средств организации дорожного движения |  |  | 3 200,000 |  |  | 3 200,000 |  |  |  |
| 4.2 | Замена дорожных контроллеров для светофорных объектов г. Выборга |  |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  |  |
| 4.3 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |  |  |
| 4.4 | Замена ветхих и утраченных дорожных знаков |  |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 4.5 | Установка технических средств организации дорожного движения |  |  | 13 940,000 |  |  | 13 940,000 |  |  |  |
| 4.5.1 | Установка искусственных дорожных неровностей |  |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 4.5.2 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 |  |  | 1 440,000 |  |  | 1 440,000 |  |  |  |
| 4.5.3 | Установка дорожных знаков |  |  | 10 000,000 |  |  | 10 000,000 |  |  |  |
| 4.5.4 | Установка пешеходных ограждений |  |  | 1 500,000 |  |  | 1 500,000 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 26 640,000 |  |  | 26 640,000 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  |  | 9 981,230 | 0,000 | 0,000 | 9 981,230 |  |  | 0,000 |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  |  | 8 184,210 | 0,000 | 0,000 | 8 184,210 |  |  | 0,000 |
| 5.1.1 | Стоительно-монтажные работы по объекту "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  |  | 8 052,650 |  |  | 8 052,650 |  |  | 0,000 |
| 5.1.2 | Авторский надзор за объектом "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  |  | 131,560 |  |  | 131,560 |  |  |  |
| 5.2 | Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области |  |  | 1 797,020 | 0,000 | 0,000 | 1 797,020 |  |  | 0,000 |
| 5.2.1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области" |  |  | 1 310,591 |  |  | 1 310,591 |  |  |  |
| 5.2.2 | Авторский надзор по объекту "Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области" |  |  | 486,429 |  |  | 486,429 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  |  | 9 981,230 |  |  | 9 981,230 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 121 084,400 |  |  | 121 084,400 |  |  |  |
| Система программных мероприятий на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км |  | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  |  | 61 614,251 |  |  | 61 614,251 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 61 614,251 |  |  | 61 614,251 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 15 000,000 |  |  | 15 000,000 |  |  |  |
| 4.1 | Содержание средств организации дорожного движения |  |  | 3 200,000 |  |  | 3 200,000 |  |  |  |
| 4.2 | Замена дорожных контроллеров для светофорных объектов г. Выборга |  |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  |  |
| 4.3 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  |  | 3 600,000 |  |  | 3 600,000 |  |  |  |
| 4.4 | Замена ветхих и утраченных дорожных знаков |  |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 4.5 | Замена светофорного оборудования |  |  | 1 560,000 |  |  | 1 560,000 |  |  |  |
| 4.6 | Установка технических средств организации дорожного движения |  |  | 5 140,000 | 0,000 | 0,000 | 5 140,000 |  | 0,000 |  |
| 4.6.1 | Установка искусственных дорожных неровностей |  |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 4.6.2 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 |  |  | 1 440,000 |  |  | 1 440,000 |  |  |  |
| 4.6.3 | Установка дорожных знаков |  |  | 1 200,000 |  |  | 1 200,000 |  |  |  |
| 4.6.4 | Установка пешеходных ограждений |  |  | 1 500,000 |  |  | 1 500,000 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 15 000,000 |  |  | 15 000,000 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  |  | 23 485,750 | 0,000 | 0,000 | 23 485,750 |  | 0,000 |  |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский |  |  | 3 767,200 | 0,000 | 0,000 | 3 767,200 |  | 0,000 |  |
| 5.2.1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство объектов транспортной инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский" |  |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 5.2.2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство объектов энергетической инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский" |  |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 5.2.3 | Проведение экспертизы проекта: "Строительство объектов транспортной инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский" |  |  | 883,600 |  |  | 883,600 |  |  |  |
| 5.2.4 | Проведение экспертизы проекта: "Строительство объектов энергетической инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский" |  |  | 883,600 |  |  | 883,600 |  |  |  |
| 5.3 | Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области |  |  | 19 718,550 | 0,000 | 0,000 | 19 718,550 |  | 0,000 |  |
| 5.3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области" |  |  | 14 639,835 |  |  | 14 639,835 |  |  |  |
| 5.3.2 | Авторский надзор по объекту "Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области" |  |  | 5 078,715 |  |  | 5 078,715 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  |  | 23 485,750 |  |  | 23 485,750 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 105 100,000 |  |  | 105 100,000 |  |  |  |
| Система программных мероприятий на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км |  | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  |  | 64 689,779 |  |  | 64 689,779 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 64 689,779 |  |  | 64 689,779 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  |  | 20 407,971 |  |  | 20 407,971 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  |  | 20 407,971 |  |  | 20 407,971 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 20 407,971 |  |  | 20 407,971 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 15 000,000 |  |  | 15 000,000 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 15 000,000 |  |  | 15 000,000 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  |  | 6 102,249 | 0,000 | 0,000 | 6 102,249 | 0,000 |  |  |
| 5.1 | Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области |  |  | 6 102,249 | 0,000 | 0,000 | 6 102,249 | 0,000 |  |  |
| 5.1.1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области" |  |  | 4 449,569 |  |  | 4 449,569 |  |  |  |
| 5.1.2 | Авторский надзор по объекту "Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области" |  |  | 1 652,681 |  |  | 1 652,681 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 6 102,249 | 0,000 | 0,000 | 6 102,249 | 0,000 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 106 200,000 | 0,000 | 0,000 | 106 200,000 | 0,000 |  |  |

##### Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития города Выборга, отмечается следующее:

— бюджетная обеспеченность низкая.

— транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

— наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

— состояние жилищного фонда — в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

— доходы населения на уровне среднего по району.

Источники финансирования Программы:

— денежные средства местного бюджета.

— денежные средства областного бюджета.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

##### Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Администрация муниципального образования «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке при изменении мероприятий.